Полуфабрикаты поступают в цех в виде m различных партий, содержащих а1, а2, ..., аm единиц полуфабриката одинакового для каждой партии размера d1, d2, ...,dm(см) соответственно. Цех изготавливает комплекты деталей, в каждый из которых входит К1 деталей размера t1 (см), K2 деталей размера t2, ..., Кl деталей размера tl, где l - число типов деталей.

Требуется найти оптимальный план раскроя полуфабрикатов.

Показать влияние изменений параметров ai в заданном диапазоне на оптимальное решение.

Кроме того, при условии незаданных значений аi и известной цене единицы полуфабриката ci (руб.) найти оптимальный вариант закупки полуфабрикатов для ряда значений требуемого числа комплектов (этот ряд должен охватывать число комплектов из первичного решения задачи).

Исходные данные представлены в табл. 1.Исходные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Вари-ант | a1 | a2 | a3 | d1 c1 | d2c2 | d3 c3 |  | K1 | K2 | K3 | t1 | t2 | t3 | Одновременное изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 60 | 150 | 90 | 700 41 | 350 23 |  | 880 50 | 3 | 7 | – | 335 | 75 | – | a1 до 70 a2 до 100 a3 до 100 |

Преобразование исходных данных.

Полуфабрикаты поступают в цех в виде 3 различных партий, содержащих 60, 150, 90 единиц полуфабриката одинакового для каждой партии размера 700, 350, 880 соответственно.

Цех изготавливает комплекты деталей, в каждый из которых входит 3 деталей размера 335, 7 деталей размера 75.

Требуется найти оптимальный план раскроя полуфабрикатов.

Найти решение при изменении количества заготовок:

первого типа – до 70.

второго типа – до 100.

третьего типа – до 100

  - Построение математической модели

У нас есть:

60 заготовок размера 700

150 заготовок размера 350

90 заготовок размера 880

Их нужно раскроить на детали размером 335 и 75 и сформировать максимальное количество комплектов из 3 деталей 1 типа и 7 деталей второго типа.

Сначала составим варианты раскроя заготовок.

Берем заготовку первого типа, размер 700, из нее нам нужно нарезать детали размера 335 и 75.

Можем нарезать 2 детали размера 335, можем, отрезаем 335*2 = 670, остается 700 – 670 = 30.

Отрезаем 1 деталь первого типа 335, остается 700-335=365.

Из остатков можно нарезать 4 детали второго типа: 75*4 = 300. Остается 365 – 300 = 65.

И последний вариант нарезать заготовку: 0 деталей первого вида и 9 деталей второго вида: 700 – 0*335 – 9*75 = 25 – остаток.

Получили варианты раскроя первого типа заготовки.

| № | Деталей 1 типа | Деталей 2 типа | Остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| x11 | 2 | 0 | 30 |
| x12 | 1 | 4 | 65 |
| x13 | 0 | 9 | 25 |

Аналогично составляем варианты раскроя для 2 и 3 заготовки и получим:

1 тип (размер 700).

| № | Деталей 1 типа | Деталей 2 типа | Остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| x11 | 2 | 0 | 30 |
| x12 | 1 | 4 | 65 |
| x13 | 0 | 9 | 25 |

2 тип (размер 350).

| № | Деталей 1 типа | Деталей 2 типа | Остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| x21 | 1 | 0 | 15 |
| x22 | 0 | 4 | 50 |

3 тип (размер 880).

| № | Деталей 1 типа | Деталей 2 типа | Остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| x31 | 2 | 2 | 60 |
| x32 | 1 | 7 | 20 |
| x33 | 0 | 11 | 55 |

Итак, у нас 8 переменных, показывающих количество вариантов раскроя по каждому типу деталей и типу заготовки.

Ограничения по количеству заготовок:

Количества деталей:

1 вида:

2 вида:

Количество комплектов:

максимизируем.

Найдем количество деталей 1 вида, для этого возьмем сумму произведений двух матриц:

Дет. 1 вида : 4521515000891 * 210102100 = 329

Дет. 2 вида : 4521515000891 * 0490427110= 769

Комплектов = целое(мин(329/3 ; 769/7)) = 109

Программа в Lindo

max c

subject to

2 x11 + x12 + x21 + 2 x31 + x32-3c>=0

4 x12 + 9 x13 + 4 x22 + 2 x31 + 7 x32 + 11 x33-7c>=0;

x11 + x12 + x13 <= 60;

x21 + x22 <= 150;

x31 + x32 + x33 <=90;

end

gin c

И получим 109 комплектов деталей.