Программная модель AVR

Микроконтроллер реализует гарвардский принцип организации  с процессором, выполненным по усовершенствованной RISC-архитектуре, особенностью которого являются

двухуровневый конвеер,

32 регистра, каждый из которых способен выполнять функции аккумулятора, объединенные в  регистровый файл,

фиксированная длина команды ( 16 бит) и соответствующая организация памяти программ ( 16x n). Исключением являются команды, у которых одним из операндов является 16-разрядный адрес,

выполнение регистровых команд за один такт генератора ОМК.

В настоящее время выпускаются  ОМК двух классов TinyAVR и MegaAVR.

Микроконтроллеры TinyAVR имеют небольшие объёмы памяти программ, ограниченную периферию,  выпускаются в корпусах с ограниченным числом линий ввода-вывода и обладают низкой стоимостью.

Большими функциональными возможностями и , соответственно, большей стоимостью обладают  микроконтроллеры MegaAVR. ClassicAVR в настоящее время сняты  с производства.

Программная модель представлена на рисунке 1.34

Память программ предназначена для хранения команд, констант, таблиц, кодов  идентификации и другой информации, не изменяющеся во время работы ОМК Память  команд реализована на  FLASH ПЗУ и имеет 16-разрядную организацию.

После включения контроллера ( или сброса)  счетчик команд сбрасывается в ноль и выполнение команд  начинается с адреса $0000. По этому адресу рекомендуется размещать команду относительного перехода к началу программы инициализации ОМК. Начиная с адреса $0001, располагается зона векторов прерываний, размер которой зависит от модели контроллера. Максимальный объем памяти команд  64Кслов (128Кбайт).

В ОМК AVR не предусмотрено подключение внешней памяти программ .

Память данных состоит из регистровой памяти, состоящей из регистров общего назначения РОН и регистров ввода-вывода РВВ, оперативной памяти статического типа, которая может включать резидентную( внутреннюю) и внешние части, и  энергонезависимого ПЗУ с электрическим стиранием информации ( EEPROM).

Регистровая и оперативная памяти находятся в едином адресном пространстве. Поэтому возможно обращение к регистрам  как к ячейкам памяти, используя различные способы адресации, предусмотренные для обращения к памяти данных.

Для обращения к РОНам можно использовать адреса $0000-$001F,    а РВВ -$0020 - $005F.

Только над содержимым регистров общего назначения могут выполняться все логические и  арифметические операции.

Особенностью регистров общего назначения является их функциональная неоднородность.

Наиболее полным набором функций обладают регистры R16-R31. Только эти регистры участвуют в командах с непосредственной адресацией ( с константами) и обработки бит. Поэтому их рекомендуется использовать в качестве аккумуляторов. Кроме того, R26-R27, R28-R29, R30-R31 используются как регистры косвенной адресации и обозначаются на ассемблере, соответственно ,- X,Y, Z.

Остальные регистры можно использовать как регистры временного хранения, счетчики циклов и тому подобное.

Регистры R0,R1 резервируются для использования в командах умножения и обмена данными с памятью  команд.

В зоне регистров ввода-вывода располагаются системные регистры процессора        ( указатель стека, состояний,  управления и так далее) и регистры управления периферийными устройствами. Количество РВВ зависит от модели ОМК.

В моделях ATmega162х, ATmega 64х, ATmega128х  используется дополнительное адресное пространство регистров ввода-вывода объемом 160 байт.

При работе с регистрами ввода-вывода возникает необходимость работы с битовыми данными. Однако такой возможностью обладают только первая половина регистров (адреса  $00 - $1F).

Объем резидентной памяти данных определяется типом микроконтроллера. В некоторых моделях tiny она может отсутствовать,  в Mega AVR  -достигает величины 4КБ и более.

Возможностью подключения внешнего ОЗУ обладает ограниченное число моделей: ATmega8515x, ATmega162х, ATmega161х , ATmega 64х, ATmega128х  .Общий объем памяти данных не должен превышать 64КБ. Подключение внешнего ОЗУ производится аналогично ОМК 8051.

Для хранения данных, которые могут изменяться в процессе функционирования  автоматизированной системы ( калибровочные характеристики датчиков, идентификаторы периферийных устройств, ключи и так далее), может быть использована EEPROM.

Её объем составляет в различных моделях  от 64 байт до 4 КБ. Эта память располагается в отдельном адресном пространстве, а доступ к ней осуществляется  с помощью регистров ввода-вывода.

Flashend

S_END

S_END+1

S_RAMEND

EEPROM END

Рисунок 1.34 – Программная модель AVR.

Память программ

АЛУ

7

0

R    0      (0)

.           Блок РОН

.

.

RЗ1 ($1F )

15

0

0

rjmpStart

Зона векторов прерывания

.

Flash

.

$00

$1F

7

0

R B B 0   ($00)

.           Блок PBB

.

.

РBB 63 ($3F )

$20

$5F

OUT

IN

7

0

$60

Память данных

Внутренняя

SRAM

Внешняя

SRAM

7

0

$00

EEPROM

Память данных

Обобщенная система команд

При  описании команд используются следующие обозначения:

Rd-регистр- приемник результата операции 
Rr- регистр—источник операнда

K6 - константа (6 бит),

K8- константа (8 бит), 
А –адрес регистра ввода-вывода

b: Константа (3 бита)  
s: Константа (3 бита), 
P: Константа (5-6 бит),

k: Константа (размер зависит от инструкции), 
q: Константа (6 бит),  
Rdl:  R24, R26, R28, R30. Для инструкций ADIW и SBIW 
X,Y,Z: Регистры косвенной адресации (X=R27:R26, Y=R29:R28, Z=R31:R30).

Результаты выполнения команд фиксируются в регистре состояния, формат которого приведен на рисунке

7

0

I

T

H

S

V

N

Z

C

Рисунок 1.35 – Формат регистра состояния SREG

I – общее разрешение прерываний. Для разрешения прерываний этот флаг должен быть установлен в «1». Флаг сбрасывается аппаратно после входа в процедуру обработки прерываний и восстанавливается командой RETI.

T – бит хранения копируемого бита. Этот разряд используется в качестве источника  или приемника команд копирования битов BLD и BST

H – перенос из третьего разряда в четвертый,

S – знак результата при выполнении арифметической операции. Этот флаг равен результату операции «Исключающее ИЛИ» между флагами N  и V. Устанавливается в «1», если результат выполнения операции меньше нуля.

V – арифметическое переполнение,

N – старший бит результата,

Z – Устанавливается в «1», если результат операции равен нулю,

С – перенос из старшего разряда.

Арифметические операции

Арифметические операции представлены командами

сложения - ADD Rd, Rr,

сложения с переносом  - ADC Rd, Rr,

сложения регистровой пары с константой -ADIW Rd, K6. Эти команды применимы только к  4 старшим регистровым парам. В качестве адреса указывается регистр с меньшим номером ( R24, R26, R28, R30, а величина смещения должна находиться в диапазоне (0-63).

вычитания - SUB Rd, Rr,

вычитания с заёмом - SBC  Rd, Rr,

вычитание 8-разрядной константы из регистра -SUBI Rd, К8

вычитание 8-разрядной константы с заемом - SBCI Rd, K8,

вычитание константы из регистровой пары - SBIW Rd, K6. Выполняется аналогично ADIW Rd, K6.

декремента \ инкремент РОН -DEC Rd, INC Rd,

умножения

беззнаковых чисел MUL Rd, Rr,

чисел со знаком MULS Rd, Rr,

беззнакового числа на число со знаком MULSU Rd, Rr

дробных беззнаковых чисел FMUL Rd, Rr,

дробных чисел со знаком FMULS Rd, Rr,

дробного беззнакового числа и дробного числа со знаком FMULSU Rd, Rr.

Команды умножения реализуются в старших моделях ATMega. Результат умножения записывается в регистровую пару R1:R0. В качестве операндов в команде MUL  могут использоваться  любые РОНы, MULS – с 16 по 31,  MULSU, FMUL,  FMULS,  FMULSU –с16 по 23.

При использовании команд необходимо контролировать особенности форматов команд и формирования признаков результата .

В командах вычитания и сложения формируются все признаки результата. Исключением являются команды ADIW Rd, K6, SBIW Rd, K6, в которых не формируется признак Н. Команды ADIW, SBIW  применимы только к 4 старшим регистр парам. В качестве адреса указывается регистр с меньшим номером (R24, R26, R28, R30), т.е. R25 (старший бит), R24 (младший бит), а величина смещения-всего 6 бит.

Особенностью операций с непосредственной  адресацией является использование в качестве Rd регистров с 16 по 31.

В командах DEC, INC не формируются H и C. Флаг V устанавливается в 1 только в том случае, если в регистре находилось значение 80h (для  DEC) и 7F (для INC).

Команды  умножения изменяют только флаги Z,C.

К недостатку арифметических команд следует отнести отсутствие команд коррекции при работе с двоично-десятичными числами. Однако процедура обработки двоично-десятичных чисел может быть легко реализована программно, например, с использованием кода «с избытком 6», так как формируется флаг переноса из третьего разряда в четвертый Н .

Логические операции

Конъюнкция - AND Rd, Rr, ANDI Rd, K8

Дизъюнкция - OR Rd, Rr,	ORI Rd,K8

Сумма по «модулю 2»	EOR Rd, Rr

Преобразование в обратный код - COM Rd ,

Преобразование в дополнительный код - NEG Rd

Сброс разрядов регистра -CLR Rd,

установка всех разрядов регистра в 1- SER Rd,

обмен тетрадами в РОН– SWAP Rd,

Проверка РОН -TST Rd –реализация логического умножения регистра самого на себя, содержимое регистра не изменяется. Устанавливаются флаги V, N, Z

Команды с непосредственными операндами, SER выполняются только с регистрами 16-31.

В логических командах устанавливаются флаги S, N, Z. Значение V сбрасывается в 0.

Исключение составляют команды SER, SWAP, в которых признаки не формируются.

В операциях сдвига содержимое РОН сдвигается на один разряд.

Логический сдвиг влево-  LSL  Rd.  При сдвиге младший разряд обнуляется, а старший – загружается в С.

Логический сдвиг вправо - LSR Rd. При сдвиге старший разряд обнуляется, а младший– загружается в С.

В этих командах формируются признаки S,V,Z,C, N=0

Циклический  сдвиг влево через перенос- ROL Rd. Формируются признаки Н,S,V,N,Z,C.
Циклический  сдвиг вправо через перенос - ROR Rd. Формируются признаки S,V,N,Z,C.
Арифметический сдвиг вправо ASR  Rd-.Содержимое старшего разряда не изменяется, а значение младшего разряда помещается в бит С.

Операции пересылки данных

Пресылка данных может выполняться

между двумя РОНами (MOV Rd, Rr),

РОН и регистрами ввода\вывода РВВ (IN Rd, А, OUT А, Rd),

РОН и памятью данных,

РОН и память программ.

Признаки результата этими командами не формируются.

Загрузка констант в РОН выполняется командой LDI Rd,K8.

В старших моделях возможно выполнение обмена регистровых пар MOVW Rd, Rr. В качестве адреса указывается четный номер регистра, в котором размещается младший байт слова.

При работе с ОЗУ данных используются прямая адресация, косвенная, косвенная с преддекрементом (автодекрементная) и постинкрементом (автоинкрементная), индексная .

Чтение из ОЗУ выполняется командами LD…, а запись-ST….

Команда с прямой адресацией LDS Rd, K16

При реализации непрямых способов адресации используются 16-разрядные регистры X,Y,Z:

Косвенное чтение  LD Rd,( X,Y,Z);

Косвенное чтение с постинкрементом  LD, Rd, (X+,Y+,Z+) ;

Косвенное чтение  преддекрементом LD, Rd, (-X,-Y,-Z).

Косвенное относительное чтение   LDD Rd,(Y+K6), LDD Rd ,(Z+K6).

Команды записи в память имеют аналогичные форматы:

запись с прямой адресацией STS K16,Rr,

запись с косвенной адресацией

ST(X,Y,Z), Rd;

ST(X+,Y+,Z+), Rd;

ST(-X,-Y,-Z), Rd;

STD (Y+К6, Z +К6), Rd.

Для работы со стеком предусмотрены  команды записи PUSH Rr    и чтения POP Rd.

Так как стек убывающий, то при записи значение указателя стека SP уменьшается на 1, а при чтении увеличивается. Обмен информацией  со стеком возможен только через РОН.

В ОМК Mega добавлены ряд команд обмена с памятью программ:

- чтение из памяти

LPM Rd,Z;

LPM Rd,Z+;

ELPM R0:=(RAMPZ:Z)

ELPM Rd,Z;

ELPM Rd,Z+;

Расширенная загрузка выполняется по адресу, формируемым регистром КФЬЗЯ и индексного регистра Z.

- Запись в память программы (Z):=(R1,R0).

Битовые команды

Установка/сброс заданного разряда РОН или РВВ.

CBR Rd, K8 сброс РОН

CBI РВВ, b сброс РВВ

SBI РВВ, b установка разряда(ов) РВВ

SBR Rd,K8 установка разряда(ов) РОН

В командах CBR и SBR «K» выполняет роль маски, с помощью которой можно выполнить сброс или установку одного или нескольких разрядов.

В командах CBI и SBI выполняют сброс/установку одного разряда РВВ (0:F) (0-31). Остальные битовые команды обеспечивают взаимодействие с регистром состояния SREG, BCLR S, BSET S – сброс/установка флага в регистр SREG.

BLD Rd,b загрузка разряда «b» Rd из флага T SREG

BST Rr,b запись разряда «b» Rd в флаг T.

Команды сброса/установки соответствующего флага  SREG Cl…, SE…. Например, Cl Z, SEZ, ClC, SEC  и т.д.

Возможностью побитовой адресации обладают РОНы и РВВ с 0 по 1Fh.

Команды передачи управления

Безусловные переходы:

RJMP – относительный переход PC:=PC+K+1 (±2047)

IJMP – косвенный безусловный переход PC:=Z.

JMP (4 байта) – абсолютный переход (для Mega) PC:=K (-2047K2*106)

RCALL, ICALL, RET, RETI.

Условные команды передачи управления (переходы) можно разделить на две группы:

- Переходы по значению байта

- Переходы по значению бита.

В первом случае необходимо выполнить арифметическую, логическую операцию или команду сравнения.

Команды сравнения:

CP Rd, Rr, 	Rd-Rr

CPI Rd, K(8) 	Rd-K

CPC Rd, Rr	- сравнение с учетом переноса 	Rd-Rr-C

Особенностью команд сравнения является сохранение содержания регистров без изменения. Команды сравнения делятся на два типа:

- Сначала сравнение, потом переход по заданному биту;

- Сравнение и пропуск, если равны.

Переходы по значению бита для организации переходов по значению бита в РОН или РВВ могут использоваться команды «проверка-пропуск следующей команды».

SBRC Rr, b        Rr* b=0, PC:=PC+2(3) в зависимости от типа безусловного перехода

SBRS Rr, b 	SBRC R5,5

rjmp M (не равно)

nop

SBIC РВВ, b     обладают возможностью побитовой адресации только РВВ 0-3|(0-1Fh).

SBIS РВВ, b

Условные переходы используются после выполнения арифметических, логических команд или команд сравнения (CP Rd, Rr, CPC, Rd, Rr (сравнение с учетом переноса), CPI Rd, K (сравнение с учетом константы), в процессе выполнения формируются признаки Z, N,V,C,H).

Условные переходы можно разделить на:

- Относительные условные переходы в диапазоне -64 +63. К этому числу относятся большинство команд, выполняющих переходы по значению бита в регистре признаков или их комбинациям (BREQ K (Z=1) BRCSK (C=1), для чисел со знаком «больше или равно» BRQE K (N⊕V)=0)

- Относительные переходы типа «проверка-пропуск следующей команды» (в диапазоне ±2047). Команды этого типа выполняются по значению бита в РОН или РВВ.

Перейти, если 5-й бит регистра R6 равен 0.

SBRC R6, 5

Jmp M (R6.5=1)

(R6.5=0)

M:

При выборе команд условного перехода, необходимо принимать во внимание длину «прыжка».

Аналогично выполняется команда CPSE Rd, Rr         сравнение и пропуск следующей команды при равенстве

CPSE R6, R10

RJmp M (R6R10)

M:

Необходимо проверить равенство R16, R5.

| Относительный условный переход, если результат равен 0. | «Проверка-пропуск», если равно |
| --- | --- |
| SUB R16, R5 (короткий переход) BREQ M Z=0 NOP Z=1 (переход -64 +63) | (когда требуется длинный переход) R5 R16 CPSE R16, R5 RJMP M R5=R16 NOP ±2047 |

Команды переходов по значению флагов SREG реализуют относительную адресацию с величиной смещения -64 +63 (20 команд).

BR.. (Brcc – если c=0, Brcs – если с=1)

Команды управления системой

NOP, SLEEP – переход в спящий режим;

WDR - сброс сторожевого таймера.

Особенности использования регистров

- Обращение к регистрам РОН, РВВ может выполняться как к ячейкам памяти ОЗУ данных. Это повышает гибкость программирования.

- Команды с непосредственной адресацией SER можно использовать только в регистрах R16-R31.

- Старшие регистры 31:30(Z), 29:28 (Y), 27:26(X) следует резервировать под регистры косвенной адресации.

- Команды ADIW, SBIW используют только у старших 16-разрядных регистров R24, R25, X, Y, Z.

- Регистры R1, R0 используются как регистры результата в командах умножения и регистры хранения в команде SPM.

- Регистр R0 является регистром данных в операции чтения памяти команд.

- Доступ к ячейке резидентной и внешней памяти осуществляется одними и теми же командами.

- Системный стек располагается в оперативной памяти. Если стек располагается во внешней памяти, то вызовы подпрограммы и возвраты из них требуют двух дополнительных циклов, если бит SRW не установлен, и четырех, если установлен.

- Разрядность указателя стека определяется объемом ОЗУ. При емкости ОЗУбайт в качестве SP используется SPL.

- Микроконтроллеры, не имеющие SRAM, содержат трехуровневый аппаратный стек.

- Пространство регистров вв/выв используется не полностью: часть адресов зарезервированы для дальнейшего развития.

- Возможностью побитовой адресации обладают РОНы (16:31) и РВВ (0-31) (20-3F). В случае необходимости работы с битами других регистров или ячеек памяти следует использовать команды обмена с этими регистрами. Исключение составляют регистры состояния SREG обращение к битам которого вычисляется отдельными командами.

- При организации циклов следует использовать команды DEC Rn, INC Rn и условие перехода =0 (BREQ) 0 (BRNE). При работе с числами в дополнительном коде устанавливается флаг V при переходе из состояния 80h 7Fh.

- Максимальными функциональными возможностями обладают РОНы 16-31 (непосредственно адресные биты). Поэтому их рекомендуется использовать, если требуются функции аккумулятора. Обычно для этих целей используют регистры R16-R25, R26, 27, 28, 29, 30, 31-регистры косвенной адресации. Регистры R0, R1 резервируются под команды умножения и обмена с памятью команд. Остальные регистры можно использовать как регистры временного хранения.

- Разряды РВВ выполняют функции регистров состояния и управления и имеют свои имена, которые можно использовать при написании программы. Однако следует помнить, что в командах CBR и SBR операндом является битовая маска, а не номер разряда. Для получения битовой маски из номера разряда следует воспользоваться ассемблерным оператором сдвиг влево (). SBR r16, (1SE)+(1SMI).            OUT MCVSR, r16. (6р) SE – разрешение перехода в режим пониженного энергопотребления; (5р) SM1 1 , (4р) SM0 0 – Power Down.

- При выборе типа условия перехода необходимо учитывать длину перехода. Если требуется переход больше, чем на 64, следует использовать «проверка-пропуск».

- 16-разрядные числа отображаются $55. LDI R16,12; SBR R16, (17)+(15). Команда SBR в таком виде не изменяет уже записанное значение. При программировании последовательного порта необходимо сначала задать частоту, а затем все остальное. Для фиксации значения кнопки необходимо задать опцию LATCED, но без квадратных кнопок.

- Команды, выполняемые за 2 цикла: ADIW, K6; CBI РВВ, b; SBI РВВ, b;            SBIW Rd,K; PUSH.

| Усл. относит. перехода да – 2цикла нет-1 цикл проверка и пропуск -1, 2 v 3цикла (нет пропуска) | ICALL – 3 цикла, RJMP- 2 цикла, IJMP – 2 цикла, RET – 4 цикла, LPM – 3 цикла. Запись/чтение в резидентную память данных – 2 цикла. |
| --- | --- |

При работе с симулятором при запуске программы вначале эмулируется сброс. Схема сброса, находящаяся в ОМК, формирует программную задержку, значение которой определяется напряжением питания и содержимым конфигурации ячейки. Для 8535 – это 2мс.

Принципы программирования на ассемблере.

- Общая информация

- Исходные коды

- Инструкции процессоров AVR

  - Арифметические и логические инструкции

  - Инструкции ветвления

  - Инструкции передачи данных

  - Инструкции работы с битами

- Директивы ассемблера

- Выражения

  - Операнды

  - Операторы

  - Функции

Ассемблер поставляется также в консольной версии, её использование описано в этом файле.

Общая информация

Компилятор транслирует исходные коды с языка ассемблера в объектный код. Полученный объектный код можно использовать в симуляторе ATMEL AVR Studio, либо в эмуляторе ATMEL AVR In-Circuit Emulator. Компилятор также генерирует код, который может быть непосредственно запрограммирован в микроконтроллеры AVR.

Компилятор генерирует код, который не требует линковки.

Компилятор работает под Microsoft Windows 3.11, Microsoft Windows95 и Microsoft Windows NT. Кроме этого есть консольная версия для MS-DOS.

Набор инструкций семейства микроконтроллеров AVR описан в данном документе кратко, для более полной информации по инструкциям обращайтесь к полному описанию инструкций и документации по конкретному микроконтроллеру.

Исходные коды

Компилятор работает с исходными файлами, содержащими инструкции, метки и директивы. Инструкции и директивы, как правило, имеют один или несколько операндов.

Строка кода не должна быть длиннее 120 символов.

Любая строка может начинаться с метки, которая является набором символов заканчивающимся двоеточием. Метки используются для указания места, в которое передаётся управление при переходах, а также для задания имён переменных.

Входная строка может иметь одну из четырёх форм:

[метка:] директива [операнды] [Комментарий] 
[метка:] инструкция [операнды] [Комментарий] 
Комментарий 
Пустая строка

Комментарий имеет следующую форму:

; [Текст]

Позиции в квадратных скобках необязательны. Текст после точки с запятой (;) и до конца строки игнорируется компилятором. Метки, инструкции и директивы более детально описываются ниже.

Примеры:

label:     .EQU var1=100 ; Устанавливает var1 равным 100 (Это директива) 
           .EQU var2=200 ; Устанавливает var2 равным 200

test:      rjmp test     ; Бесконечный цикл (Это инструкция) 
                         ; Строка с одним только комментарием

; Ещё одна строка с комментарием

Компилятор не требует чтобы метки, директивы, комментарии или инструкции находились в определённой колонке строки.

Инструкции процессоров AVR

Арифметические и логические инструкции

| Мнемоника | Операнды | Описание | Операция | Флаги | Циклы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | Rd,Rr | Суммирование без переноса | Rd = Rd + Rr | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| ADC | Rd,Rr | Суммирование с переносом | Rd = Rd + Rr + C | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| SUB | Rd,Rr | Вычитание без переноса | Rd = Rd - Rr | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| SUBI | Rd,K8 | Вычитание константы | Rd = Rd - K8 | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| SBC | Rd,Rr | Вычитание с переносом | Rd = Rd - Rr - C | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| SBCI | Rd,K8 | Вычитание константы с переносом | Rd = Rd - K8 - C | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| AND | Rd,Rr | Логическое И | Rd = Rd · Rr | Z,N,V,S | 1 |
| ANDI | Rd,K8 | Логическое И с константой | Rd = Rd · K8 | Z,N,V,S | 1 |
| OR | Rd,Rr | Логическое ИЛИ | Rd = Rd V Rr | Z,N,V,S | 1 |
| ORI | Rd,K8 | Логическое ИЛИ с константой | Rd = Rd V K8 | Z,N,V,S | 1 |
| EOR | Rd,Rr | Логическое исключающее ИЛИ | Rd = Rd EOR Rr | Z,N,V,S | 1 |
| COM | Rd | Побитная Инверсия | Rd = $FF - Rd | Z,C,N,V,S | 1 |
| NEG | Rd | Изменение знака (Доп. код) | Rd = $00 - Rd | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| SBR | Rd,K8 | Установить бит (биты) в регистре | Rd = Rd V K8 | Z,C,N,V,S | 1 |
| CBR | Rd,K8 | Сбросить бит (биты) в регистре | Rd = Rd · ($FF - K8) | Z,C,N,V,S | 1 |
| INC | Rd | Инкрементировать значение регистра | Rd = Rd + 1 | Z,N,V,S | 1 |
| DEC | Rd | Декрементировать значение регистра | Rd = Rd -1 | Z,N,V,S | 1 |
| TST | Rd | Проверка на ноль либо отрицательность | Rd = Rd · Rd | Z,C,N,V,S | 1 |
| CLR | Rd | Очистить регистр | Rd = 0 | Z,C,N,V,S | 1 |
| SER | Rd | Установить регистр | Rd = $FF | None | 1 |
| ADIW | Rdl,K6 | Сложить константу и слово | Rdh:Rdl = Rdh:Rdl + K6 | Z,C,N,V,S | 2 |
| SBIW | Rdl,K6 | Вычесть константу из слова | Rdh:Rdl = Rdh:Rdl - K 6 | Z,C,N,V,S | 2 |
| MUL | Rd,Rr | Умножение чисел без знака | R1:R0 = Rd * Rr | Z,C | 2 |
| MULS | Rd,Rr | Умножение чисел со знаком | R1:R0 = Rd * Rr | Z,C | 2 |
| MULSU | Rd,Rr | Умножение числа со знаком с числом без знака | R1:R0 = Rd * Rr | Z,C | 2 |
| FMUL | Rd,Rr | Умножение дробных чисел без знака | R1:R0 = (Rd * Rr) << 1 | Z,C | 2 |
| FMULS | Rd,Rr | Умножение дробных чисел со знаком | R1:R0 = (Rd *Rr) << 1 | Z,C | 2 |
| FMULSU | Rd,Rr | Умножение дробного числа со знаком с числом без знака | R1:R0 = (Rd * Rr) << 1 | Z,C | 2 |

Инструкции ветвления

| Мнемоника | Операнды | Описание | Операция | Флаги | Циклы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJMP | k | Относительный переход | PC = PC + k +1 | None | 2 |
| IJMP | Нет | Косвенный переход на (Z) | PC = Z | None | 2 |
| EIJMP | Нет | Расширенный косвенный переход на (Z) | STACK = PC+1, PC(15:0) = Z, PC(21:16) = EIND | None | 2 |
| JMP | k | Переход | PC = k | None | 3 |
| RCALL | k | Относительный вызов подпрограммы | STACK = PC+1, PC = PC + k + 1 | None | 3/4* |
| ICALL | Нет | Косвенный вызов (Z) | STACK = PC+1, PC = Z | None | 3/4* |
| EICALL | Нет | Расширенный косвенный вызов (Z) | STACK = PC+1, PC(15:0) = Z, PC(21:16) =EIND | None | 4* |
| CALL | k | Вызов подпрограммы | STACK = PC+2, PC = k | None | 4/5* |
| RET | Нет | Возврат из подпрограммы | PC = STACK | None | 4/5* |
| RETI | Нет | Возврат из прерывания | PC = STACK | I | 4/5* |
| CPSE | Rd,Rr | Сравнить, пропустить если равны | if (Rd ==Rr) PC = PC 2 or 3 | None | 1/2/3 |
| CP | Rd,Rr | Сравнить | Rd -Rr | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| CPC | Rd,Rr | Сравнить с переносом | Rd - Rr - C | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| CPI | Rd,K8 | Сравнить с константой | Rd - K | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| SBRC | Rr,b | Пропустить если бит в регистре очищен | if(Rr(b)==0) PC = PC + 2 or 3 | None | 1/2/3 |
| SBRS | Rr,b | Пропустить если бит в регистре установлен | if(Rr(b)==1) PC = PC + 2 or 3 | None | 1/2/3 |
| SBIC | P,b | Пропустить если бит в порту очищен | if(I/O(P,b)==0) PC = PC + 2 or 3 | None | 1/2/3 |
| SBIS | P,b | Пропустить если бит в порту установлен | if(I/O(P,b)==1) PC = PC + 2 or 3 | None | 1/2/3 |
| BRBC | s,k | Перейти если флаг в SREG очищен | if(SREG(s)==0) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRBS | s,k | Перейти если флаг в SREG установлен | if(SREG(s)==1) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BREQ | k | Перейти если равно | if(Z==1) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRNE | k | Перейти если не равно | if(Z==0) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRCS | k | Перейти если перенос установлен | if(C==1) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRCC | k | Перейти если перенос очищен | if(C==0) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRSH | k | Перейти если равно или больше | if(C==0) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRLO | k | Перейти если меньше | if(C==1) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRMI | k | Перейти если минус | if(N==1) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRPL | k | Перейти если плюс | if(N==0) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRGE | k | Перейти если больше или равно (со знаком) | if(S==0) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRLT | k | Перейти если меньше (со знаком) | if(S==1) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRHS | k | Перейти если флаг внутреннего переноса установлен | if(H==1) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRHC | k | Перейти если флаг внутреннего переноса очищен | if(H==0) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRTS | k | Перейти если флаг T установлен | if(T==1) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRTC | k | Перейти если флаг T очищен | if(T==0) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRVS | k | Перейти если флаг переполнения установлен | if(V==1) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRVC | k | Перейти если флаг переполнения очищен | if(V==0) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRIE | k | Перейти если прерывания разрешены | if(I==1) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |
| BRID | k | Перейти если прерывания запрещены | if(I==0) PC = PC + k + 1 | None | 1/2 |

* Для операций доступа к данным количество циклов указано при условии доступа к внутренней памяти данных, и не корректно при работе с внешним ОЗУ. Для инструкций CALL, ICALL, EICALL, RCALL, RET и RETI, необходимо добавить три цикла плюс по два цикла для каждого ожидания в контроллерах с PC меньшим 16 бит (128KB памяти программ). Для устройств с памятью программ свыше 128KB , добавьте пять циклов плюс по три цикла на каждое ожидание.

Инструкции передачи данных

| Мнемоника | Операнды | Описание | Операция | Флаги | Циклы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | Rd,Rr | Скопировать регистр | Rd = Rr | None | 1 |
| MOVW | Rd,Rr | Скопировать пару регистров | Rd+1:Rd = Rr+1:Rr, r,d even | None | 1 |
| LDI | Rd,K8 | Загрузить константу | Rd = K | None | 1 |
| LDS | Rd,k | Прямая загрузка | Rd = (k) | None | 2* |
| LD | Rd,X | Косвенная загрузка | Rd = (X) | None | 2* |
| LD | Rd,X+ | Косвенная загрузка с пост-инкрементом | Rd = (X), X=X+1 | None | 2* |
| LD | Rd,-X | Косвенная загрузка с пре-декрементом | X=X-1, Rd = (X) | None | 2* |
| LD | Rd,Y | Косвенная загрузка | Rd = (Y) | None | 2* |
| LD | Rd,Y+ | Косвенная загрузка с пост-инкрементом | Rd = (Y), Y=Y+1 | None | 2* |
| LD | Rd,-Y | Косвенная загрузка с пре-декрементом | Y=Y-1, Rd = (Y) | None | 2* |
| LDD | Rd,Y+q | Косвенная загрузка с замещением | Rd = (Y+q) | None | 2* |
| LD | Rd,Z | Косвенная загрузка | Rd = (Z) | None | 2* |
| LD | Rd,Z+ | Косвенная загрузка с пост-инкрементом | Rd = (Z), Z=Z+1 | None | 2* |
| LD | Rd,-Z | Косвенная загрузка с пре-декрементом | Z=Z-1, Rd = (Z) | None | 2* |
| LDD | Rd,Z+q | Косвенная загрузка с замещением | Rd = (Z+q) | None | 2* |
| STS | k,Rr | Прямое сохранение | (k) = Rr | None | 2* |
| ST | X,Rr | Косвенное сохранение | (X) = Rr | None | 2* |
| ST | X+,Rr | Косвенное сохранение с пост-инкрементом | (X) = Rr, X=X+1 | None | 2* |
| ST | -X,Rr | Косвенное сохранение с пре-декрементом | X=X-1, (X)=Rr | None | 2* |
| ST | Y,Rr | Косвенное сохранение | (Y) = Rr | None | 2* |
| ST | Y+,Rr | Косвенное сохранение с пост-инкрементом | (Y) = Rr, Y=Y+1 | None | 2 |
| ST | -Y,Rr | Косвенное сохранение с пре-декрементом | Y=Y-1, (Y) = Rr | None | 2 |
| ST | Y+q,Rr | Косвенное сохранение с замещением | (Y+q) = Rr | None | 2 |
| ST | Z,Rr | Косвенное сохранение | (Z) = Rr | None | 2 |
| ST | Z+,Rr | Косвенное сохранение с пост-инкрементом | (Z) = Rr, Z=Z+1 | None | 2 |
| ST | -Z,Rr | Косвенное сохранение с пре-декрементом | Z=Z-1, (Z) = Rr | None | 2 |
| ST | Z+q,Rr | Косвенное сохранение с замещением | (Z+q) = Rr | None | 2 |
| LPM | Нет | Загрузка из программной памяти | R0 = (Z) | None | 3 |
| LPM | Rd,Z | Загрузка из программной памяти | Rd = (Z) | None | 3 |
| LPM | Rd,Z+ | Загрузка из программной памяти с пост-инкрементом | Rd = (Z), Z=Z+1 | None | 3 |
| ELPM | Нет | Расширенная загрузка из программной памяти | R0 = (RAMPZ:Z) | None | 3 |
| ELPM | Rd,Z | Расширенная загрузка из программной памяти | Rd = (RAMPZ:Z) | None | 3 |
| ELPM | Rd,Z+ | Расширенная загрузка из программной памяти с пост-инкрементом | Rd = (RAMPZ:Z), Z = Z+1 | None | 3 |
| SPM | Нет | Сохранение в программной памяти | (Z) = R1:R0 | None | - |
| ESPM | Нет | Расширенное сохранение в программной памяти | (RAMPZ:Z) = R1:R0 | None | - |
| IN | Rd,P | Чтение порта | Rd = P | None | 1 |
| OUT | P,Rr | Запись в порт | P = Rr | None | 1 |
| PUSH | Rr | Занесение регистра в стек | STACK = Rr | None | 2 |
| POP | Rd | Извлечение регистра из стека | Rd = STACK | None | 2 |

* Для операций доступа к данным количество циклов указано при условии доступа к внутренней памяти данных, и не корректно при работе с внешним ОЗУ. Для инструкций LD, ST, LDD, STD, LDS, STS, PUSH и POP, необходимо добавить один цикл плюс по одному циклу для каждого ожидания.

Инструкции работы с битами

| Мнемоника | Операнды | Описание | Операция | Флаги | Циклы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSL | Rd | Логический сдвиг влево | Rd(n+1)=Rd(n), Rd(0)=0, C=Rd(7) | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| LSR | Rd | Логический сдвиг вправо | Rd(n)=Rd(n+1), Rd(7)=0, C=Rd(0) | Z,C,N,V,S | 1 |
| ROL | Rd | Циклический сдвиг влево через C | Rd(0)=C, Rd(n+1)=Rd(n), C=Rd(7) | Z,C,N,V,H,S | 1 |
| ROR | Rd | Циклический сдвиг вправо через C | Rd(7)=C, Rd(n)=Rd(n+1), C=Rd(0) | Z,C,N,V,S | 1 |
| ASR | Rd | Арифметический сдвиг вправо | Rd(n)=Rd(n+1), n=0,...,6 | Z,C,N,V,S | 1 |
| SWAP | Rd | Перестановка тетрад | Rd(3..0) = Rd(7..4), Rd(7..4) = Rd(3..0) | None | 1 |
| BSET | s | Установка флага | SREG(s) = 1 | SREG(s) | 1 |
| BCLR | s | Очистка флага | SREG(s) = 0 | SREG(s) | 1 |
| SBI | P,b | Установить бит в порту | I/O(P,b) = 1 | None | 2 |
| CBI | P,b | Очистить бит в порту | I/O(P,b) = 0 | None | 2 |
| BST | Rr,b | Сохранить бит из регистра в T | T = Rr(b) | T | 1 |
| BLD | Rd,b | Загрузить бит из T в регистр | Rd(b) = T | None | 1 |
| SEC | Нет | Установить флаг переноса | C =1 | C | 1 |
| CLC | Нет | Очистить флаг переноса | C = 0 | C | 1 |
| SEN | Нет | Установить флаг отрицательного числа | N = 1 | N | 1 |
| CLN | Нет | Очистить флаг отрицательного числа | N = 0 | N | 1 |
| SEZ | Нет | Установить флаг нуля | Z = 1 | Z | 1 |
| CLZ | Нет | Очистить флаг нуля | Z = 0 | Z | 1 |
| SEI | Нет | Установить флаг прерываний | I = 1 | I | 1 |
| CLI | Нет | Очистить флаг прерываний | I = 0 | I | 1 |
| SES | Нет | Установить флаг числа со знаком | S = 1 | S | 1 |
| CLN | Нет | Очистить флаг числа со знаком | S = 0 | S | 1 |
| SEV | Нет | Установить флаг переполнения | V = 1 | V | 1 |
| CLV | Нет | Очистить флаг переполнения | V = 0 | V | 1 |
| SET | Нет | Установить флаг T | T = 1 | T | 1 |
| CLT | Нет | Очистить флаг T | T = 0 | T | 1 |
| SEH | Нет | Установить флаг внутреннего переноса | H = 1 | H | 1 |
| CLH | Нет | Очистить флаг внутреннего переноса | H = 0 | H | 1 |
| NOP | Нет | Нет операции | Нет | None | 1 |
| SLEEP | Нет | Спать (уменьшить энергопотребление) | Смотрите описание инструкции | None | 1 |
| WDR | Нет | Сброс сторожевого таймера | Смотрите описание инструкции | None | 1 |

Ассемблер не различает регистр символов.

Операнды могут быть таких видов:

Rd: Результирующий (и исходный) регистр в регистровом файле 
Rr: Исходный регистр в регистровом файле 
b: Константа (3 бита), может быть константное выражение 
s: Константа (3 бита), может быть константное выражение 
P: Константа (5-6 бит), может быть константное выражение 
K6; Константа (6 бит), может быть константное выражение 
K8: Константа (8 бит), может быть константное выражение 
k: Константа (размер зависит от инструкции), может быть константное выражение 
q: Константа (6 бит), может быть константное выражение 
Rdl:  R24, R26, R28, R30. Для инструкций ADIW и SBIW 
X,Y,Z: Регистры косвенной адресации (X=R27:R26, Y=R29:R28, Z=R31:R30)

Директивы ассемблера

Компилятор поддерживает ряд директив. Директивы не транслируются непосредственно в код. Вместо этого они используются для указания положения в программной памяти, определения макросов, инициализации памяти и т.д. Список директив приведён в следующей таблице.

| Директива | Описание |
| --- | --- |
| BYTE | Зарезервировать байты в ОЗУ |
| CSEG | Программный сегмент |
| DB | Определить байты во флэш или EEPROM |
| DEF | Назначить регистру символическое имя |
| DEVICE | Определить устройство для которого компилируется программа |
| DSEG | Сегмент данных |
| DW | Определить слова во флэш или EEPROM |
| ENDM, ENDMACRO | Конец макроса |
| EQU | Установить постоянное выражение |
| ESEG | Сегмент EEPROM |
| EXIT | Выйти из файла |
| INCLUDE | Вложить другой файл |
| LIST | Включить генерацию листинга |
| LISTMAC | Включить разворачивание макросов в листинге |
| MACRO | Начало макроса |
| NOLIST | Выключить генерацию листинга |
| ORG | Установить положение в сегменте |
| SET | Установить переменный символический эквивалент выражения |

Все директивы предваряются точкой.

BYTE - Зарезервировать байты в ОЗУ

Директива BYTE резервирует байты в ОЗУ. Если Вы хотите иметь возможность ссылаться на выделенную область памяти, то директива BYTE должна быть предварена меткой. Директива принимает один обязательный параметр, который указывает количество выделяемых байт. Эта директива может использоваться только в сегменте данных(смотреть директивы CSEG и DSEG). Выделенные байты не инициализируются.

Синтаксис: 
МЕТКА: .BYTE выражение

Пример: 
.DSEG 
var1:    .BYTE 1            ; резервирует 1 байт для var1 
table:   .BYTE tab_size     ; резервирует tab_size байт

.CSEG 
         ldi r30,low(var1)  ; Загружает младший байт регистра Z 
         ldi r31,high(var1) ; Загружает старший байт регистра Z 
         ld r1,Z            ; Загружает VAR1 в регистр 1

CSEG - Программный сегмент

Директива CSEG определяет начало программного сегмента. Исходный файл может состоять из нескольких программных сегментов, которые объединяются в один программный сегмент при компиляции. Программный сегмент является сегментом по умолчанию. Программные сегменты имеют свои собственные счётчики положения которые считают не побайтно, а по словно. Директива ORG может быть использована для размещения кода и констант в необходимом месте сегмента. Директива CSEG не имеет параметров.

Синтаксис: 
.CSEG

Пример: 
.DSEG                       ; Начало сегмента данных 
vartab: .BYTE 4             ; Резервирует 4 байта в ОЗУ

.CSEG                       ; Начало кодового сегмента
const:  .DW 2               ; Разместить константу 0x0002 в памяти программ 
        mov r1,r0           ; Выполнить действия

DB - Определить байты во флэш или EEPROM

Директива DB резервирует необходимое количество байт в памяти программ или в EEPROM. Если Вы хотите иметь возможность ссылаться на выделенную область памяти, то директива DB должна быть предварена меткой. Директива DB должна иметь хотя бы один параметр. Данная директива может быть размещена только в сегменте программ (CSEG) или в сегменте EEPROM (ESEG).

Параметры передаваемые директиве - это последовательность выражений разделённых запятыми. Каждое выражение должно быть или числом в диапазоне (-128..255), или в результате вычисления должно давать результат в этом же диапазоне, в противном случае число усекается до байта, причём БЕЗ выдачи предупреждений.

Если директива получает более одного параметра и текущим является программный сегмент, то параметры упаковываются в слова (первый параметр - младший байт), и если число параметров нечётно, то последнее выражение будет усечено до байта и записано как слово со старшим байтом равным нулю, даже если далее идет ещё одна директива DB.

Синтаксис: 
МЕТКА:  .DB список_выражений

Пример: 
.CSEG 
consts: .DB 0, 255, 0b01010101, -128, 0xaa

.ESEG 
const2: .DB 1,2,3

DEF - Назначить регистру символическое имя

Директива DEF позволяет ссылаться на регистр через некоторое символическое имя. Назначенное имя может использоваться во всей нижеследующей части программы для обращений к данному регистру. Регистр может иметь несколько различных имен. Символическое имя может быть переназначено позднее в программе.

Синтаксис: 
.DEF Символическое_имя = Регистр

Пример: 
.DEF temp=R16 
.DEF ior=R0

.CSEG 
 ldi temp,0xf0  ; Загрузить 0xf0 в регистр temp (R16)
 in ior,0x3f  ; Прочитать SREG в регистр ior (R0) 
 eor temp,ior  ; Регистры temp и ior складываются по исключающему или

DEVICE - Определить устройство для которого компилируется программа

Директива DEVICE позволяет указать для какого устройства компилируется программа. При использовании данной директивы компилятор выдаст предупреждение, если будет найдена инструкция, которую не поддерживает данный микроконтроллер. Также будет выдано предупреждение, если программный сегмент, либо сегмент EEPROM превысят размер допускаемый устройством. Если же директива не используется то все инструкции считаются допустимыми, и отсутствуют ограничения на размер сегментов.

Синтаксис: 
.DEVICE AT90S1200 |AT90S2313 | AT90S2323 | AT90S2333 | AT90S2343 | AT90S4414 | AT90S4433 | AT90S4434 | AT90S8515 | AT90S8534 | AT90S8535 | ATtiny11 | ATtiny12 | ATtiny22 | ATmega603 | ATmega103

Пример: 
.DEVICE AT90S1200  ; Используется AT90S1200

.CSEG 
        push r30   ; Эта инструкция вызовет предупреждение 
                   ; поскольку AT90S1200 её не имеет

DSEG - Сегмент данных

Директива DSEG определяет начало сегмента данных. Исходный файл может состоять из нескольких сегментов данных, которые объединяются в один сегмент при компиляции. Сегмент данных обычно состоит только из директив BYTE и меток. Сегменты данных имеют свои собственные побайтные счётчики положения. Директива ORG может быть использована для размещения переменных в необходимом месте ОЗУ. Директива не имеет параметров.

Синтаксис: 
.DSEG

Пример: 
.DSEG                        ; Начало сегмента данных 
var1:  .BYTE 1               ; зарезервировать 1 байт для var1 
table:  .BYTE tab_size       ; зарезервировать tab_size байт.

.CSEG 
        ldi r30,low(var1)    ; Загрузить младший байт регистра Z 
        ldi r31,high(var1)   ; Загрузить старший байт регистра Z
        ld r1,Z              ; Загрузить var1 в регистр r1

DW - Определить слова во флэш или EEPROM

Директива DW резервирует необходимое количество слов в памяти программ или в EEPROM. Если Вы хотите иметь возможность ссылаться на выделенную область памяти, то директива DW должна быть предварена меткой. Директива DW должна иметь хотя бы один параметр. Данная директива может быть размещена только в сегменте программ (CSEG) или в сегменте EEPROM (ESEG).

Параметры передаваемые директиве - это последовательность выражений разделённых запятыми. Каждое выражение должно быть или числом в диапазоне (-32768..65535), или в результате вычисления должно давать результат в этом же диапазоне, в противном случае число усекается до слова, причем БЕЗ выдачи предупреждений.

Синтаксис: 
МЕТКА: .DW expressionlist

Пример: 
.CSEG 
varlist:  .DW 0, 0xffff, 0b1001110001010101, -32768, 65535

.ESEG 
eevarlst: .DW 0,0xffff,10

ENDMACRO - Конец макроса

Директива определяет конец макроопределения, и не принимает никаких параметров. Для информации по определению макросов смотрите директиву MACRO.

Синтаксис: 
.ENDMACRO

Пример: 
.MACRO SUBI16               ; Начало определения макроса
        subi r16,low(@0)    ; Вычесть младший байт первого параметра 
        sbci r17,high(@0)   ; Вычесть старший байт первого параметра 
.ENDMACRO

EQU - Установить постоянное выражение

Директива EQU присваивает метке значение. Эта метка может позднее использоваться в выражениях. Метка которой присвоено значение данной директивой не может быть переназначена и её значение не может быть изменено.

Синтаксис: 
.EQU метка = выражение

Пример: 
.EQU io_offset = 0x23 
.EQU porta     = io_offset + 2

.CSEG                 ; Начало сегмента данных
        clr r2        ; Очистить регистр r2 
        out porta,r2  ; Записать в порт A

ESEG - Сегмент EEPROM

Директива ESEG определяет начало сегмента EEPROM. Исходный файл может состоять из нескольких сегментов EEPROM, которые объединяются в один сегмент при компиляции. Сегмент EEPROM обычно состоит только из директив DB, DW и меток. Сегменты EEPROM имеют свои собственные побайтные счётчики положения. Директива ORG может быть использована для размещения переменных в необходимом месте EEPROM. Директива не имеет параметров.

Синтаксис: 
.ESEG

Пример: 
.DSEG                    ; Начало сегмента данных
var1:   .BYTE 1          ; зарезервировать 1 байт для var1 
table:  .BYTE tab_size   ; зарезервировать tab_size байт.

.ESEG 
eevar1: .DW 0xffff        ; проинициализировать 1 слово в EEPROM

EXIT - Выйти из файла

Встретив директиву EXIT компилятор прекращает компиляцию данного файла. Если директива использована во вложенном файле (см. директиву INCLUDE), то компиляция продолжается со строки следующей после директивы INCLUDE. Если же файл не является вложенным, то компиляция прекращается.

Синтаксис: 
.EXIT

Пример: 
.EXIT  ; Выйти из данного файла

INCLUDE - Вложить другой файл

Встретив директиву INCLUDE компилятор открывает указанный в ней файл, компилирует его пока файл не закончится или не встретится директива EXIT, после этого продолжает компиляцию начального файла со строки следующей за директивой INCLUDE. Вложенный файл может также содержать директивы INCLUDE.

Синтаксис: 
.INCLUDE "имя_файла"

Пример: 
; файл iodefs.asm: 
.EQU sreg   = 0x3f     ; Регистр статуса 
.EQU sphigh = 0x3e     ; Старший байт указателя стека 
.EQU splow  = 0x3d     ; Младший байт указателя стека

; файл incdemo.asm 
.INCLUDE iodefs.asm    ; Вложить определения портов 
        in r0,sreg     ; Прочитать регистр статуса

LIST - Включить генерацию листинга

Директива LIST указывает компилятору на необходимость создания листинга. Листинг представляет из себя комбинацию ассемблерного кода, адресов и кодов операций. По умолчанию генерация листинга включена, однако данная директива используется совместно с директивой NOLIST для получения листингов отдельных частей исходных файлов.

Синтаксис: 
.LIST

Пример: 
.NOLIST                ; Отключить генерацию листинга
.INCLUDE "macro.inc"   ; Вложенные файлы не будут 
.INCLUDE "const.def"   ; отображены в листинге 
.LIST                  ; Включить генерацию листинга

LISTMAC - Включить разворачивание макросов в листинге

После директивы LISTMAC компилятор будет показывать в листинге содержимое макроса. По умолчанию в листинге показывается только вызов макроса и передаваемые параметры.

Синтаксис: 
.LISTMAC

Пример: 
.MACRO MACX         ; Определение макроса
        add  r0,@0  ; Тело макроса
        eor  r1,@1 
.ENDMACRO           ; Конец макроопределения

.LISTMAC            ; Включить разворачивание макросов 
        MACX r2,r1  ; Вызов макроса (в листинге будет показано тело макроса)

MACRO - Начало макроса

С директивы MACRO начинается определение макроса. В качестве параметра директиве передаётся имя макроса. При встрече имени макроса позднее в тексте программы, компилятор заменяет это имя на тело макроса. Макрос может иметь до 10 параметров, к которым в его теле обращаются через @0-@9. При вызове параметры перечисляются через запятые. Определение макроса заканчивается директивой ENDMACRO.

По умолчанию в листинг включается только вызов макроса, для разворачивания макроса необходимо использовать директиву LISTMAC. Макрос в листинге показывается знаком +. 
  
Синтаксис: 
.MACRO макроимя

Пример: 
.MACRO SUBI16                   ; Начало макроопределения
        subi @1,low(@0)         ; Вычесть младший байт параметра 0 из параметра 1
        sbci @2,high(@0)        ; Вычесть старший байт параметра 0 из параметра 2
.ENDMACRO                       ; Конец макроопределения

.CSEG                           ; Начало программного сегмента
        SUBI16 0x1234,r16,r17   ; Вычесть 0x1234 из r17:r16

NOLIST - Выключить генерацию листинга

Директива NOLIST указывает компилятору на необходимость прекращения генерации листинга. Листинг представляет из себя комбинацию ассемблерного кода, адресов и кодов операций. По умолчанию генерация листинга включена, однако может быть отключена данной директивой. Кроме того данная директива может быть использована совместно с директивой LIST для получения листингов отдельных частей исходных файлов

Синтаксис: 
.NOLIST

Пример: 
.NOLIST                ; Отключить генерацию листинга
.INCLUDE "macro.inc"   ; Вложенные файлы не будут 
.INCLUDE "const.def"   ; отображены в листинге 
.LIST                  ; Включить генерацию листинга

ORG - Установить положение в сегменте

Директива ORG устанавливает счётчик положения равным заданной величине, которая передаётся как параметр. Для сегмента данных она устанавливает счётчик положения в SRAM (ОЗУ), для сегмента программ это программный счётчик, а для сегмента EEPROM это положение в EEPROM. Если директиве предшествует метка (в той же строке) то метка размещается по адресу указанному в параметре директивы. Перед началом компиляции программный счётчик и счётчик EEPROM равны нулю, а счётчик ОЗУ равен 32 (поскольку адреса 0-31 заняты регистрами). Обратите внимание что для ОЗУ и EEPROM используются побайтные счётчики а для программного сегмента - пословный.

Синтаксис: 
.ORG выражение

Пример: 
.DSEG                ; Начало сегмента данных

.ORG 0x37            ; Установить адрес SRAM равным 0x37 
variable: .BYTE 1    ; Зарезервировать байт по адресу 0x37H

.CSEG 
.ORG 0x10            ; Установить программный счётчик равным 0x10 
          mov r0,r1  ; Данная команда будет размещена по адресу 0x10

SET - Установить переменный символический эквивалент выражения

Директива SET присваивает имени некоторое значение. Это имя позднее может быть использовано в выражениях. Причем в отличии от директивы EQU значение имени может быть изменено другой директивой SET.

Синтаксис: 
.SET имя = выражение

Пример: 
.SET io_offset = 0x23 
.SET porta     = io_offset + 2

.CSEG                 ; Начало кодового сегмента
        clr r2        ; Очистить регистр 2 
        out porta,r2  ; Записать в порт A

Выражения

Компилятор позволяет использовать в программе выражения которые могут состоять операндов, операторов и функций. Все выражения являются 32-битными.

Операнды

Могут быть использованы следующие операнды:

- Метки определённые пользователем (дают значение своего положения).

- Переменные определённые директивой SET

- Константы определённые директивой EQU

- Числа заданные в формате:

  - Десятичном (принят по умолчанию): 10, 255

  - Шестнадцатеричном (два варианта записи): 0x0a, $0a, 0xff, $ff

  - Двоичном: 0b00001010, 0b11111111

  - Восьмеричном (начинаются с нуля): 010, 077

- PC - текущее значение программного счётчика (Programm Counter)

Операторы

Компилятор поддерживает ряд операторов которые перечислены в таблице (чем выше положение в таблице, тем выше приоритет оператора). Выражения могут заключаться в круглые скобки, такие выражения вычисляются перед выражениями за скобками.

| Приоритет | Символ | Описание |
| --- | --- | --- |
| 14 | ! | Логическое отрицание |
| 14 | ~ | Побитное отрицание |
| 14 | - | Минус |
| 13 | * | Умножение |
| 13 | / | Деление |
| 12 | + | Суммирование |
| 12 | - | Вычитание |
| 11 | << | Сдвиг влево |
| 11 | >> | Сдвиг вправо |
| 10 | < | Меньше чем |
| 10 | <= | Меньше или равно |
| 10 | > | Больше чем |
| 10 | >= | Больше или равно |
| 9 | == | Равно |
| 9 | != | Не равно |
| 8 | & | Побитное И |
| 7 | ^ | Побитное исключающее ИЛИ |
| 6 | ¦ | Побитное ИЛИ |
| 5 | && | Логическое И |
| 4 | ¦¦ | Логическое ИЛИ |

Логическое отрицание

Символ: ! 
Описание: Возвращает 1 если выражение равно 0, и наоборот 
Приоритет: 14 
Пример: ldi r16, !0xf0  ; В r16 загрузить 0x00

Побитное отрицание

Символ: ~ 
Описание: Возвращает выражение в котором все биты проинвертированы 
Приоритет: 14 
Пример: ldi r16, ~0xf0  ; В r16 загрузить 0x0f

Минус

Символ: - 
Описание: Возвращает арифметическое отрицание выражения 
Приоритет: 14 
Пример: ldi r16,-2  ; Загрузить -2(0xfe) в r16

Умножение

Символ: * 
Описание: Возвращает результат умножения двух выражений 
Приоритет: 13 
Пример: ldi r30, label*2

Деление

Символ: / 
Описание: Возвращает целую часть результата деления левого выражения на правое 
Приоритет: 13 
Пример: ldi r30, label/2

Суммирование

Символ: + 
Описание: Возвращает сумму двух выражений 
Приоритет: 12 
Пример: ldi r30, c1+c2

Вычитание

Символ: - 
Описание: Возвращает результат вычитания правого выражения из левого 
Приоритет: 12 
Пример: ldi r17, c1-c2

Сдвиг влево

Символ: << 
Описание: Возвращает левое выражение сдвинутое влево на число бит указанное справа 
Приоритет: 11 
Пример: ldi r17, 1<<bitmask  ; В r17 загрузить 1 сдвинутую влево bitmask раз

Сдвиг вправо

Символ: >> 
Описание: Возвращает левое выражение сдвинутое вправо на число бит указанное справа 
Приоритет: 11 
Пример: ldi r17, c1>>c2  ; В r17 загрузить c1 сдвинутое вправо c2 раз

Меньше чем

Символ: < 
Описание: Возвращает 1 если левое выражение меньше чем правое (учитывается знак), и 0 в противном случае 
Приоритет: 10 
Пример: ori r18, bitmask*(c1<c2)+1

Меньше или равно

Символ: <= 
Описание: Возвращает 1 если левое выражение меньше или равно чем правое (учитывается знак), и 0 в противном случае
Приоритет: 10 
Пример: ori r18, bitmask*(c1<=c2)+1

Больше чем

Символ: > 
Описание: Возвращает 1 если левое выражение больше чем правое (учитывается знак), и 0 в противном случае
Приоритет: 10 
Пример: ori r18, bitmask*(c1>c2)+1

Больше или равно

Символ: >= 
Описание: Возвращает 1 если левое выражение больше или равно чем правое (учитывается знак), и 0 в противном случае
Приоритет: 10 
Пример: ori r18, bitmask*(c1>=c2)+1

Равно

Символ: == 
Описание: Возвращает 1 если левое выражение равно правому (учитывается знак), и 0 в противном случае
Приоритет: 9 
Пример: andi r19, bitmask*(c1==c2)+1

Не равно

Символ: != 
Описание: Возвращает 1 если левое выражение не равно правому (учитывается знак), и 0 в противном случае
Приоритет: 9 
Пример: .SET flag = (c1!=c2)  ;Установить flag равным 1 или 0

Побитное И

Символ: & 
Описание: Возвращает результат побитового И выражений 
Приоритет:  8 
Пример: ldi r18, High(c1&c2)

Побитное исключающее ИЛИ

Символ: ^ 
Описание: Возвращает результат побитового исключающего ИЛИ выражений 
Приоритет: 7 
Пример: ldi r18, Low(c1^c2)

Побитное ИЛИ

Символ: | 
Описание: Возвращает результат побитового ИЛИ выражений 
Приоритет: 6 
Пример: ldi r18, Low(c1|c2)

Логическое И

Символ: && 
Описание: Возвращает 1 если оба выражения не равны нулю, и 0 в противном случае 
Приоритет: 5 
Пример: ldi r18, Low(c1&&c2)

Логическое ИЛИ

Символ: || 
Описание: Возвращает 1 если хотя бы одно выражение не равно нулю, и 0 в противном случае
Приоритет: 4 
Пример: ldi r18, Low(c1||c2)

Функции

Определены следующие функции:

- LOW(выражение) возвращает младший байт выражения

- HIGH(выражение) возвращает второй байт выражения

- BYTE2(выражение) то же что и функция HIGH

- BYTE3(выражение) возвращает третий байт выражения

- BYTE4(выражение) возвращает четвёртый байт выражения

- LWRD(выражение) возвращает биты 0-15 выражения

- HWRD(выражение) возвращает биты 16-31 выражения

- PAGE(выражение) возвращает биты 16-21 выражения

- EXP2(выражение) возвращает 2 в степени (выражение)

LOG2(выражение) возвращает целую часть log2(выражение)